Справка по электровозу 2ЭС11 «Орлец»

Новый грузовой электровоз переменного тока с отечественным асинхронным тяговым приводом 2ЭС11 «Орлец» разработан и изготовлен заводом «Уральские локомотивы» (входит в Группу Синара).

Это второй локомотив в линейке новых продуктов предприятия, созданных на базовой платформе 3ЭС8. Грузовой магистральный электровоз постоянного тока «Малахит» серии 3ЭС8 был разработан на заводе «Уральские локомотивы» в период с 2020 по 2022 год и выпущен в 2023 году.

При проектировании электровоза 2ЭС11 применены следующие ключевые подходы: отечественный асинхронный привод, максимальное использование отечественной компонентной базы, повышенные тяговые характеристики, выполнение новых требований РЖД по цифровизации локомотива, высокая энергоэффективность.

Служебная масса (с запасом песка) двухсекционного локомотива составляет 200 тонн, его общая длина – 32 метра, конструкционная скорость – 120 км/час.

Асинхронный двигатель разработан и изготовлен в России компанией «Русские электрические двигатели» (г. Челябинск). Двигатели для электровоза 2ЭС11 отличаются от используемых сейчас в производстве приводов значительным снижением массы и двусторонней передачей тяговых усилий. Это существенно повышает эксплуатационные характеристики техники, ее надежность и безопасность в условиях интенсивной работы на сети РЖД. Мощность на валах тяговых двигателей при работе в продолжительном режиме составляет 8000 кВт

Высокие возможности отечественной самообучаемой системы управления тяговым приводом позволяют ей адаптироваться к различным условиям эксплуатации, а также повысить энергоэффективность локомотива.

Конструкция кузова локомотива – цельнонесущая, что увеличивает прочность электровоза, повышает пассивную безопасность локомотивных бригад, одновременно снижая массу и металлоемкость машины.

Рама тележки нового электровоза изготовлена из стали с повышенной устойчивостью к атмосферной коррозии и нагрузкам при эксплуатации на высоких скоростях. Данная марка стали производится в России и используется при выпуске тележек для скоростных электропоездов.

Локомотив 2ЭС11 отличает высокая надежность, которая обеспечивается повышенным уровнем живучести и резервирования тяговых свойств. Для нового локомотива предусмотрена оптимизация стоимости жизненного цикла, включающего только один капитальный ремонт. Для сравнения — на существующих электровозах чаще всего предусмотрено три капремонта за жизненный цикл.

Грузоподъемность 2ЭС11 на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения. Электровоз способен вести поезд массой до 7100 тонн в двухсекционном исполнении и до 9000 тонн в трехсекционном исполнении (с бустерной секцией).	Предусмотрена возможность обслуживания локомотива одним машинистом. Электровоз можно будет оперативно обслуживать и ремонтировать за счет модульной компоновки систем.